ES48 - Anwenderhandbuch

# 1. Allgemeine Beschreibung

Das Entwicklungssystem ES48 mit 8748-Prozessor ist ein vielseitiges System sowohl für die Programmentwicklung als auch für den direkten Einsatz als einfaches Meß- und Steuerungssystem. Programme können über die serielle Schnittstelle in das RAM des Systems geladen und gestartet werden. Statt eines RAMs kann ein EEPROM bestückt werden, so daß sich Programme permanent bereithalten lassen. Ein Jumper auf der Platine erlaubt außerdem den Betrieb als eigenständiger Einchip-Computer mit Programmen im internen EPROM eines 8748- oder 8749-Prozessors. Erweiterungen und Versuchsaufbauten werden durch das Punktraster-Versuchsfeld der Platine erleichtert. Alle freien Portanschlüsse sind über Pfostenstecker erreichbar.

Technische Daten:

Prozessor:       8748, interne Ladesoftware

RAM:             2K, alternativ EPROM oder EEPROM

Taktfrequenz:    6MHz

Baudrate:        9600 Baud

Stromversorgung: 5V, stabilisiert

Stromaufnahme:   ca. 150mA

Anschlüsse:      - zwei universelle 8-Bit-Ports

- serielle Schnittstelle

Software:        - Assembler

- Makrocompiler MC48

Der Prozessor 8748 verfügt mit DB0 bis DB7 über einen kombinierten Daten- und Adreßbus. Das Adreßlatch 74HC573 trennt unter Steuerung des ALE-Signals die unteren acht Adreßsignale A0 bis A7 ab. Die höheren Adreßleitungen werden von der unteren Hälfte des Ports P2 geliefert. Im Normalfall verwalten 8048-Prozessoren völlig getrennte Programm- und Datenspeicher.

Das RAM 6116 wird jedoch beim ES48 durch eine Verknüpfung von /PSEN- und /RD-Signal als gemeinsamer Daten- und Programmspeicher verwendet. Dadurch ist es möglich, Programme ins RAM zu laden und zu starten. Im Grundzustand des Systems ist die EA-Leitung hochgesetzt, um den externen Programmspeicher zu verwenden. Durch Umschaltung über Jumper J1 oder durch ein Signal an RTS wird EA jedoch low, so daß das interne Programm des 8748 aktiviert wird. Dies ist die Download-Software zum seriellen Empfangen und Laden von Programmcode in das RAM.

# 2. Anschlußbelegungen

Kl1: Schraubklemme für die Betriebsspannung

1 GND

2 Vcc, +5V stabilisiert

Anmerkung: Das ES48 enthält eine Suppressor-Diode gegen Überspannung und Verpolung. Im Fehlerfall, z.B. bei überhöhter Betriebsspannung, begrenzt diese Schutzdiode die Spannung auf einen ungefährlichen Wert. Eine andauernde Überlastung führt zu einem irreversiblen Kurzschluß in der Diode, die dann ersetzt werden muß.

St1: RS232-Anschluß DB9, weiblich, zur direkten Verbindung mit dem PC:

NC      1

6     NC

(ES48 sendet Daten)    RXD     2

7     RTS  (Reset)

(ES48 empfängt Daten)  TXD     3

8     NC

(Programm laden)       DTR     4

9     NC

GND     5

Anmerkung: Zur Verbindung mit dem PC ist ein 9-poliges, nicht- gekreuztes Verlängerungskabel zu verwenden. Beim Betrieb mit üblichen Terminalprogrammen ist zu beachten, daß RTS und DTR üblicherweise gesetzt werden und damit ein RESET ausgelöst wird.

St3: Pfostenstecker 10-polig, Port P1, frei verwendbar

P10   1   2    P11

P12   3   4    P13

P14   5   6    P15

P16   7   8    P17

Vcc   9   10   GND

Anmerkung: Port P1 ist als quasi-bidirektionaler Port für Eingänge und Ausgänge verwendbar.

St4: Pfostenstecker 10-polig, Port P2

(A8)    P20   1   2    P21  (A9)

(A10)   P22   3   4    P23

P24   5   6    P25

P26   7   8    P27  (TXD vom Prozessor)

Vcc   9   10   GND

Anmerkung: Die Leitungen P20 bis P23 werden vom Prozessor als Adreßleitungen verwendet, können aber parallel einen Portbaustein 8243 ansteuern. P27 ist im normalen Betrieb der serielle Ausgang, darf aber in Programmen ohne serielle Schnittstelle auch direkt angesteuert werden.

St6: Pfostenstecker 20-polig:

1   P20     (Adreßleitungen und 8243)

2   P21

3   P22

4   P23

5   PPROG   (Steuerleitung für 8243)

6   Vcc +5V

7   P10     (frei)

8   P11

9   P12

10  P13

11  P14

12  P15

13  P16

14  P17

15  P24     (frei)

16  P25

17  P26

18  P27     (/TXD)

19  Vcc +5V

20  GND

Anmerkung: Die Steckerbelegung entspricht weitgehend der Anschlußbelegung des 8048 (Pin 1 bis 18), wobei allerdings die Pin 19 und 20 mit Vcc und GND belegt wurden.

# 4. Speichermodi und Prozessoren

Das ES48 kann alternativ zum mitgelieferten Prozessor 8748 mit interner Download-Software mit folgenden Prozessoren bestückt werden:

8035/80C35  mit 64 Byte RAM

8039/80C39  mit 128 Byte RAM

8048/80C48  maskenprogrammiert, 64 Byte RAM

8049/80C49  maskenprogrammiert, 128 Byte RAM

8050/80C50  maskenprogrammiert, 256 Byte RAM

8748        EPROM-Version, 64 Byte RAM

8749        EPROM-Version, 128 Byte RAM

Auf dem ES48 befinden sich ein Jumper zur Auswahl des aktiven

Programmspeichers:

J1-ROM:    geschlossen: Internes ROM aktiv

offen: RAM aktiv    (default)

In der Grundeinstellung (J1 offen) führt das ES48 ein Programm aus, das zuvor ins RAM geladen wurde. Das Programm kann mit RESET neu gestartet werden und bleibt aktiv, solange die Betriebsspannung anliegt. Über die serielle Schnittstelle kann jedoch die interne Download-Software im EPROM des 8748 gestartet werden, um ein neues Programm ins RAM zu übertragen. Diese Einstellung gilt auch für den Betrieb mit einem EEPROM, das genau wie ein RAM mit dem Programmcode geladen wird, wobei allerdings die Übertragung etwas langsamer erfolgen muß.

Statt eines RAMs 6116 kann ein EEPROM 28C16 oder ein bereits programmiertes EPROM 2716 bestückt werden. Falls das ES48 als festprogrammierter Einplatinen-Computer mit Programm im EPROM oder EEPROM eingesetzt werden soll, ist es zweckmäßig, den Prozessor 8748 gegen einen stromsparenden CMOS-Prozessor 80C35 oder 80C39 auszutauschen. Ebenfalls verwendbar sind die Typen 80C48 und 80C49.

J1 aktiviert das interne ROM des Prozessors. Das System kann nun z.B. mit einem 8748 oder 8749 mit interner Software verwendet werden. In den meisten Fällen (bei Programmen ohne externe RAM-Zugriffe) können dann das RAM 6116 und das Adreßlatch 74HC573 aus dem Sockel entfernt werden.

Über die serielle Schnittstelle kann vom PC aus die Umschaltung in das interne ROM als Programmspeicher durchgeführt werden. Die Leitung DTR muß dazu gesetzt werden, was dieselbe Wirkung besitzt wie das Setzen von J1. Die Umschaltung wird benutzt, um das Download-Programm im 8748 zu aktivieren und Programme ins RAM des Systems zu laden. RTS dient dabei als Reset-Eingang.

# 5. Programme laden

Autonom im ES48 lauffähige Pragramme lassen sich bequem mit dem Makrocomiler MC entwickeln und im System starten. Darüberhinaus können beliebige anders entwickelte Programme wie z.B. übersetzte Assembler- Pogramme geladen werden. Ein Download- Programm muß die folgenden Schritte ausführen:

1. Erzeugen eines 100ms-Reset-Signals, RTS setzen

2. Umschaltung ins interne EPROM, DTR setzen

3. Reset zurücknehmen, RTS zurücksetzen

4. 400ms warten

5. Programmcode ab Adresse 0000h im Binärformat senden

6. Reset, RTS setzen

7. Umschaltung ins RAM, DTR zurücksetzen

8. Reset zurücknehmen, RTS zurücksetzen

Das folgende Programm demonstriert den Download-Vorgang in Pascal. Die Datenübertragung wurde durch einen Delay-Befehl verlangsamt, um auch EEPROMs laden zu können

Program Download;

Uses DOS, CRT;

const BA : Integer = $02F8;  { $03F8=COM1, $02F8=COM2}

var  Dateiname : String;

procedure Sende (Zeichen :Byte);

begin

while (Port[BA+5] AND 32) = 0 do;  { Sende-Halteregister leer? }

Port[BA]:=Zeichen;

end;

function Empfang :Byte;

var  i :Word;

begin

i:=0;

while ((Port[BA+5] AND 1)=0) AND (i<10000) DO Inc(i);

if i < 10000                       { Timeout erreicht? }

then Empfang := Port[BA]

else Empfang := 0;

end;

procedure Init;

var  i, Dummy :Byte;

begin

Port[BA+3]:=128;

Port[BA+0]:=12; { 12: 9600 Baud, 6 :19200 Baud }

Port[BA+1]:=0;

Port[BA+3]:=7;  { 8-Bit, n-Parity, 2 Stopbits }

Port[BA+1]:=0;  { keine Interrupts }

Port[BA+4]:=0;  { DTR = 0, RTS = 0}

for i:= 1 to 3 do

Dummy:=Port[BA];   { UART leeren }

end;

procedure DTR (An : Boolean);

begin

If An then Port[BA+4] := (Port[BA+4] OR 1) else

Port[BA+4] := (Port[BA+4] AND 254);

end;

procedure RTS (An : Boolean);

begin

If An then Port[BA+4] := (Port[BA+4] OR 2) else

Port[BA+4] := (Port[BA+4] AND 253);

end;

procedure lade (Dateiname: String);

var f: file of Byte;

r: Integer;

code: Byte;

begin

RTS (true);    {Reset}

DTR (true);    {ROM aktiv}

delay (100);

RTS (false);   {Reset aufheben}

delay (400); writeln;

Assign (f, Dateiname);

{$I-} Reset (f); {$I+}

r := IOResult;

if r= 0 then begin

{$I-}

while not EoF(f) do begin

read(f,code);

Sende(code);

write ('.');

delay(20);   {Wartezeit für EEPROM}

end;

Close(f);

{$I+} writeln;

r := IOResult;

end;

if r <>0 then writeln ('Fehler!') else writeln ('ok');

RTS (true);   {Reset}

delay (100);

DTR (false);  {RAM aktiv}

delay (100);

RTS (false);  {Reset aufheben}

end;

begin

Init;

if ParamCount > 0 then begin

Dateiname := ParamStr(1);

lade (Dateiname);

end;

end.

Das Programm erwartet Programmcode im Binärformat. Programme können z.B. mit dem Assembler TASM oder mit dem Makrocompiler MC erstellt werden. Das folgende Beispiel zeigt ein kleines Assembler-Programm zum Testen des Systems:

Anfang    mov A,#0       ;Akku mit Null laden

outl P1,A      ;Ausgabe an Port P1

call Warte     ;Unterprogramm Warte aufrufen

mov A,#255     ;Akku mit 255 laden

outl P1,A      ;Ausgabe an Port P1

call Warte     ;Unterprogramm Warte aufrufen

jmp Anfang     ;Rücksprung zum Anfang

Warte     mov R7,#255    ;Register R7 laden

Schl1     mov R6,#255    ;Register R6 laden

Schl2     djnz R6,Schl2  ;innere Zählschleife

djnz R7,Schl1  ;äußere Zählschleife

ret            ;Rücksprung vom Unterprogramm

.end

Dieses Programm läßt sich mit dem Shareware-Assembler TASM

übersetzen und als Binärfile TEST1.OBJ speichern:

TASM -48 -b TEST1.ASM

Die assemblierte Programmdatei TEST1.OBJ wird dann mit

DOWNLOAD TEST1.OBJ

in das RAM des ES48 übertragen und gestartet. Die Funktion läßt sich z.B. über LEDs erkennen, die mit Vorwiderständen zwischen Vcc und Port P1 angeschlossen sind. Für die Programmentwicklung ist es sinnvoll, einen Testadapter mit acht LEDs herzustellen, der auf die Pfostenstecker für Port P1 und Port P2 paßt. Programmabläufe lassen sich damit in vielen Fällen direkt überblicken.

# 6. Einsatz des Makrocompilers MC

Die Programmierumgebung MC wurde speziell für die vereinfachte Programmentwicklung mit Mikrocontrollern entwickelt und enthält neben einem vielseitigen Compiler auch einen Editor, Download- Funtionen, ein Terminalprogramm und einen Speicher-Editor. MC unterstützt das ES48 mit seinem Download-Protokoll 1, wobei eine Verzögerungszeit zum Laden von EEPROMs eingestellt werden kann.

MC liefert sehr schnellen und sehr kompakten Code, so daß sich auch zeitkritische Aufgaben lösen lassen. Gegenüber Assembler ergibt sich vor allem eine geringere Einarbeitungszeit und eine erhebliche Zeitersparnis bei der Entwicklung von Programmen. Insbesondere sind sehr schnelle Testzyklen möglich, weil Programme ins RAM geladen und z.B. mit dem integrierten Terminal in der selben Programmumgebung getestet werden können.

Das erste Programmbeispiel soll einfache Portausgaben demonstrieren. Hier wird eine genau vorgegebene Anzahl von Einzelimpulsen abgegeben. Da MC48 nur Bytes verarbeitet, müssen mehr als 255 Impulse über geschachtelte Prozeduraufrufe erzeugt werden.

Procedure pulse

WrP1 255

WrP1 0

EndProc

Procedure 200pulse

Count1 200

Loop1 pulse

Endproc

Procedure 10000pulse

Count2 50

Loop2 200pulse

Endproc

Begin

10000pulse

End

Das zweite Programmbeispiel zeigt ein MC48-Programm zur Ansteuerung eines AD-Wandlers TLC549. Der Wandler wird seriell über folgende Portanschlüsse gesteuert: P24-Clk, P25-Dout, P26-/CS. Zusätzlich enthält dieses Programm ein Runtime-System mit Routinen zur seriellen Datenübertragung und zur Zeitsteuerung. Die Prozeduren wurden in Assembler geschrieben und über Inline-Kommandos eingebunden.

;Steuerprogramm für den TLC549

;Runtimesystem für MC48-Programme

Procedure WrCOM               ;9600 Baud

Inline BA,08,9A,7F,BB,10,EB,0F

Inline 97,67,F6,19,9A,7F,E6,1D

Inline 8A,80,8A,80,BB,0F,EB,1F

Inline EA,11,23,00,23,00,8A,80

Inline BB,01,EB,2B

EndProc

Procedure RdCOM              ;9600 Baud

Inline 86,33,97,E6,2E,BA,19,EA

Inline 35,BB,08,97,86,49,00,A7

Inline 2C,67,2C,BA,0F,EA,43,EB

Inline 39,FC,83,00,97,2C,67,2C

Inline BA,0F,EA,50,EB,39,FC

EndProc

Procedure Delay                 ;A * 1 ms

Inline AD,16,5C,97,E6,57,AE,23

Inline F4,62,23,00,23,00,23,00

Inline 23,00,FE,55,ED,57

EndProc

Procedure BitLesen      ;TLC549 auslesen

RdP2                    ;Bits lesen

AND 00100000b           ;Dout maskieren

ShiftLeft

ShiftLeft               ;zum Bit 7 schieben

+B                      ;zum Meßwert addieren

ShiftLeft               ;Bits weiterschieben

WrB                     ;Meßwert in B speichern

WrP2 10111111b          ;Taktimpuls an Clk

WrP2 10101111b          ;Clk = 0

EndProc

Procedure messen        ;Abfrage TLC549

WrP2 11101111b          ;/CS = 1

Count8 4

Loop8 Nop               ;Wartezeit > 20µs

WrP2 10101111b          ;/CS = 0

B 0                     ;Meßwert rücksetzen

Count8 8

Loop8 BitLesen          ;8 Bits lesen

RdB                     ;Meßwert lesen

EndProc

Procedure in/out

RdCom                   ;Ausgabewert lesen

WrP1                    ;über P1 ausgeben

messen                  ;Messung ausführen

WrCOM                   ;Ergebnis zurücksenden

EndProc

Begin

Loop in/out             ;Endlosschleife

End

Nähere Erläuterungen zum ES48 und zahlreiche Anwendungsbeispiele finden sich im folgenden Buch:

B. Kainka, Erfolgreich Messen, Steuern und Regeln mit

Mikrocontrollern, Franzis’ 1996.